Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

| Parametry/wymagania minimalne | Parametry/wymagania oferowane |
| --- | --- |
| - Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) - 450 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - średnica trzpienia: 10 mm – 12 mm, | spełnia /nie spełnia |
| - głębokość kotwienia: 70-90 mm, |  |
| - wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 959:2007, |  |
| - gwarancja - minimum 3 lata, |  |
| - zastosowanie: kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie wpięcia karabinka wspinaczkowego. |  |
| - Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) - 150 | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - średnica trzpienia: 10 - 14 mm, | spełnia /nie spełnia |
| - głębokość kotwienia: 110- 150 mm, |  |
| - wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 959:2007, |  |
| - gwarancja - minimum 3 lata, |  |
| - zastosowanie: kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie karabinka wspinaczkowego |  |
| - Wklejane wspinaczkowe stanowisko zjazdowe - 94 sztuki | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - złożone z dwóch kotw wklejanych (ringów) połączonych łańcuchem, | spełnia /nie spełnia |
| - średnica trzpienia kotwy: 10 mm – 15 mm, |  |
| - średnica pręta łańcucha: 7 - 10 mm, |  |
| - głębokość kotwienia: 80-150 mm, |  |
| - zgodne z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003, |  |
| - zgodne z normą pn-en 959:2007, |  |
| - wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - zakończone koluchem o średnicy pręta 9-11 mm wykonanym z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - gwarancja - minimum 3 lata, |  |
| - zastosowanie: stanowisko służące asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej |  |
| - Zestaw do mocowania |  |
| - szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letnia - 50 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pojemność 330-360 ml, | spełnia /nie spełnia |
| - masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego, |  |
| - stosowanie do temperatur podłoża w zakresach: od -5 do 35 stopni Celsjusza |  |
| - posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, |  |
| - posiadanie znaku CE, |  |
| - wyciskana przy użyciu pistoletu, |  |
| - szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.), |  |
| - do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych, |  |
| - żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3 w skałę wapienną, |  |
| - okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok. |  |
| - szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień - zimowa - 50 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pojemność 330-360 ml, | spełnia /nie spełnia |
| - masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego, |  |
| - stosowanie do temperatur podłoża w zakresach minimum: od -15 do 20 stopni Celcjusza, |  |
| - posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, |  |
| - posiadanie znaku CE, |  |
| - wyciskana przy użyciu pistoletu, |  |
| - szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.), |  |
| - do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych, |  |
| - żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3 w skałę wapienną, |  |
| - okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok. |  |
| - Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letni (opis jak w punkcie a) kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie a): |  |
| - pistolet iniekcyjny - sztuk 1, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - mieszalnik żywicy - sztuk 50, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1. | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -zimowy (opis jak w punkcie b) kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie b): |  |
| - pistolet iniekcyjny - sztuk 1, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - mieszalnik żywicy - sztuk 50, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1. | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - Lina statyczna - 400 m - 1 sztuka | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - średnica liny: od 10 mm do 11 mm, | spełnia /nie spełnia |
| - masa (g/m): od 55 do 70, |  |
| - posiada certyfikaty EN 1891 CE 0408, |  |
| - wytrzymałość statyczna na rozerwanie: minimum 30 kN, |  |
| - lina powinna być przeznaczona do zastosowań pracy z dostępem linowym. |  |
| - Lina dynamiczna - 4 sztuki | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - długość 70 metrów, | spełnia /nie spełnia |
| - lina pojedyncza (do wspinania na pojedynczej linie), |  |
| - średnica liny: od 9,4 - 10,5 mm, |  |
| - masa (g/m): od 55 do 68, |  |
| - posiada certyfikaty EN 1891 CE, |  |
| - minimalna wytrzymałość na odpadnięcia: - 7, |  |
| - lina powinna być przeznaczona do wspinaczki skałkowej. |  |
| - Zestaw wierteł |  |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 14 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła do betonu widiowe: średnica 14 mm, długość 155-165 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 12 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła do betonu widiowe: średnica 12 mm, długość 155-165 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 16 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła do betonu widiowe: średnica 16 mm, długość 155-165 mm – 40 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| wiertła powinny być kompatybilne do zastosowania z wiertarką udarową, o której mowa w punkcie 8. |  |
| - Akumulatorowa młotowiertarka udarowo-obrotowa - 1 sztuka | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - wydajność nominalna: minimum 550 W, | spełnia /nie spełnia |
| - pojemność akumulatora wystarczająca do wywiercenia minimum 170 otworów (6 x 40 mm w betonie), |  |
| - energia udaru, minimum 2,5 J, |  |
| - nominalna prędkość obrotowa: minimum od 0 – 960 min-1, |  |
| - napięcie akumulatora : 36 V, |  |
| - ciężar włącznie z akumulatorem: maksymalnie 5,5 kg, |  |
| - długość: maksymalnie 400,0 mm, |  |
| - szerokość: maksymalnie 140,0 mm, |  |
| - wysokość: maksymalnie 250,0 mm, |  |
| - system montażu narzędzi: SDS-plus, |  |
| - min. zakres wierceń: średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 26mm, |  |
| - posiadane funkcje: bieg w prawo/lewo, sprzęgło przeciążeniowe, |  |
| - zgodność z normą CE, |  |
| - wyposażona w kompatybilne akcesoria: 2 akumulatory Li-Ion o pojemności minimum 2,5 Ah, ogranicznik głębokości, dodatkowa rękojeść, ładowarka do akumulatorów, walizka narzędziowa, |  |
| - gwarancja: min. 1 rok. |  |
| - Wiertarka udarowa - sztuka 1 | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - wydajność nominalna: minimum 850 W, | spełnia /nie spełnia |
| - zasilanie: prąd zmienny 220-230V, |  |
| - waga: maksymalnie 3,5 kg, |  |
| - nominalna prędkość obrotowa: minimum 0 – 770 / 1.990 min-1, |  |
| - zakres mocowania: minimum 1,5 – 13 mm, |  |
| - minimalna liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia 0 – 17.000 / 51.000 min-1, |  |
| - posiadane funkcje: przełączanie biegów, bieg w prawo/lewo, sprzęgło przeciążeniowe. |  |
| - gwarancja: min. 1 rok. |  |
| - Zestaw wierteł |  |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 14 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 12 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| - wiertła widiowe do betonu: średnica 16 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk, | nazwa producenta _____________ |
| wiertła powinny być kompatybilne do zastosowania z wiertarką udarową, o której mowa w punkcie 9. |  |
| - Generator prądu - 1 sztuka | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - Zasilanie: benzyna, | spełnia /nie spełnia |
| - moc max. co najmniej - 3,0 kW, |  |
| - moc nominalna co najmniej - 2,6 kW, |  |
| - minimum 2 gniazda prądu zmiennego 230V 16A, |  |
| - minimum 1 gniazdo prądu stałego 12 V 8,3A, |  |
| - rozruch-ręczny |  |
| - maksymalna długość: 750 mm, |  |
| - maksymalna szerokość: 450 mm, |  |
| - maksymalna wysokość: 550 mm, |  |
| - masa sucha maksimum: 39 kg, |  |
| - zbiornik paliwa: minimum 5 litrów, |  |
| - wyposażenie: kontrolki pracy i przeciążenia, tryb pracy ekonomicznej, zestaw transportowy, |  |
| - gwarancja: min. 1 rok. |  |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić