Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

| Parametry/wymagania minimalne | Parametry/wymagania oferowane |
| --- | --- |
| - Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) - 646 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - średnica trzpienia: 10 mm – 12 mm, | spełnia /nie spełnia |
| - głębokość kotwienia: 70-90 mm, |  |
| - wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003, |  |
| - zgodna z normą PN-EN 959:2007, |  |
| - gwarancja - minimum 3 lata, |  |
| - zastosowanie: kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie wpięcia karabinka wspinaczkowego. |  |
| - kolor niekolidujący z barwą skały |  |
| - Wklejane wspinaczkowe stanowisko zjazdowe - 100 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - złożone z dwóch kotw wklejanych (ringów) połączonych łańcuchem, | spełnia /nie spełnia |
| - średnica trzpienia kotwy: 10 mm – 15 mm, |  |
| - średnica pręta łańcucha: 7 - 10 mm, |  |
| - głębokość kotwienia: 80-150 mm, |  |
| - zgodne z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003, |  |
| - zgodne z normą pn-en 959:2007, |  |
| - wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - zakończone koluchem o średnicy pręta 9-11 mm wykonanym z kwasoodpornej stali nierdzewnej, |  |
| - gwarancja - minimum 3 lata, |  |
| - zastosowanie: stanowisko służące asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej |  |
| - kolor niekolidujący z barwą skały |  |
| - Zestaw do mocowania |  |
| - szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letnia - 25 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pojemność 330-360 ml, | spełnia /nie spełnia |
| - masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego, |  |
| - stosowanie do temperatur podłoża w zakresach: od -5 do 35 stopni Celsjusza |  |
| - posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, |  |
| - posiadanie znaku CE, |  |
| - wyciskana przy użyciu pistoletu, |  |
| - szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.), |  |
| - do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych, |  |
| - żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3 w skałę wapienną, |  |
| - okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok. |  |
| - kolor żywicy musi być zbliżony do koloru skały |  |
| - szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień - zimowa - 40 sztuk | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pojemność 330-360 ml, | spełnia /nie spełnia |
| - masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego, |  |
| - stosowanie do temperatur podłoża w zakresach minimum: od -15 do 20 stopni Celcjusza, |  |
| - posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, |  |
| - posiadanie znaku CE, |  |
| - wyciskana przy użyciu pistoletu, |  |
| - szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.), |  |
| - do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych, |  |
| - żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3 w skałę wapienną, |  |
| - okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok. |  |
| - kolor żywicy musi być zbliżony do koloru skały |  |
| - Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letni (opis jak w punkcie a) kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie a): |  |
| - pistolet iniekcyjny - sztuk 1, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - mieszalnik żywicy - sztuk 50, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1. | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej w podłoże z kamienia naturalnego - wapień -zimowy (opis jak w punkcie b) kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie b): |  |
| - pistolet iniekcyjny - sztuk 1, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - mieszalnik żywicy - sztuk 50, | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |
| - pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1. | nazwa producenta _____________ typ __________________________ |

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić

Niewłaściwe skreślić