Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu dla budynku warsztatów i zaplecza warsztatów w Podlesicach, Podlesice 83, 42-425 Kroczyce.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż (instalację) 8 kamer z wykonaniem sieci zasilania-wizji w budynku warsztatów i zaplecza warsztatów przyrodniczych, podłączeniem do istniejącej centrali monitoringu znajdującej się w głównym budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego oraz podłączeniem monitora umożliwiającego stały podgląd.

Monitor powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

- wysokość min 40cm

- szerokość min 50cm

- regulacja konta pochylenia, montaż ścienny,

- przekątna ekranu min 23 cale,

- technologie LED, Full HD,

- rozdzielczość 1920x1080.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie połączenia pomiędzy budynkami ziemią, na okablowaniu UTP w osłonie RHDP o długości 75m. Okablowanie w budynku należy umieścić („schować”) w ścianach oraz na poddaszu.

Kamery powinny posiadać parametry nie gorsze niż:

- kolorowa,

- zewnętrzna,

- regulowany obiektyw 2.8-12mm,

- menu OSD, 72 diody IR LED,

- rozdzielczość - 600TVL kolor/ 700 TVL BW,

- tryb pracy- dzień/noc,

- czułość - 0.01 lux, 0 lux (IR LED ON),

- klasa szczelności- IP66,

- zasilanie - 12V DC/ 850mA.

Przewiduje się montaż kamer wewnątrz, na zewnętrznych  ścianach budynku oraz na słupach oświetleniowych.

Instalacja alarmowa powinna posiadać min 10 w pełni cyfrowych czujek o parametrach nie gorszych niż:

- znamionowe napięcie zasilania 12V DC (+/-15%),

- średni pobór prądu 9,5mA (+/-10%),

- czas sygnalizacji naruszenia 2s,

- zakres temperatur pracy -10 do +550 C,

-wykrywalna prędkość ruchu do 3m/s,

- kąt widzenia 1400,

- zasięg 15m.

Całość połączona z centralą alarmową o parametrach nie gorszych niż:

- maksymalnie 16 wejść

- 6 programowalnych wyjść

- min 4 strefy

- manipulator LCD lub LED

- pamięć zdarzeń

- powiadamianie do 8 nr telefonów

- modem wewnętrzny

- zasilacz impulsowy.

Centrala umieszczona w zamkniętej w obudowie z akumulatorem 12V 7A oraz manipulatorem który posiada:

- możliwość informowania o stanie wejść, stref i systemu (np. diody LED),

- podświetlanie klawiszy,

- sygnalizację dźwiękową wybranych zdarzeń w systemie,

- 2 wejścia,

- sygnalizację utraty łączności z centralą.

Zamawiający dopuszcza zintegrowanie systemu alarmowego z istniejącą centralą alarmową znajdującą się w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt.

Zamawiający uzna wszystkie parametry lepsze niż opisane powyżej za zgodne z niniejszym Zaproszeniem.

W dniu przekazania (uruchomienia) przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy.