Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres przedmiotu zamówienia

1) Zabezpieczenie wewnątrz Jaskini Żabiej (miejsce niezabezpieczonego głębokiego wykopu w osadach).

W ramach zamówienia należy zabezpieczyć jaskinię poprzez zamontowanie w jej wnętrzu, (Sali Trójkątnej), zamykanej kraty, celem ograniczenia penetracji w jaskini w partiach z głębokimi wykopami. Miejsce zamocowania kraty przedstawia ryc. 1. oraz fot. 1.

Ryc. 1. Lokalizacja przekroju do zainstalowania kraty zabezpieczającej w Jaskini Żabiej (orientacyjne miejsce instalacji kraty zaznaczono kolorem czerwonym) (plan i przekrój wg opracowania K. Mazik, J. Zygmunt 2011).

Fot. 1. Miejsce lokalizacji kraty w Sali Trójkątnej w Jaskini Żabiej – widok w kierunku studni wlotowej (Studni Kity).

Krata wewnątrz jaskini powinna być zamocowana do skały w ścianach i stropie (miejsca mocowania należy zamaskować klejem w kolorze skały). Z uwagi na osady i rumosz skalny w spągu jaskini (brak skalnego podłoża), krata powinna być tak zamontowana by dochodziła do spągu jaskini, lecz jej mocowanie powinno być ograniczone do ścian i stropu jaskini. Spągowa część kraty powinna być na zakończenie jedynie zamaskowana (bez mocowania do podłoża) rumoszem skalnym, pochodzącym ze spągu Sali Trójkątnej Mocowanie do skały powinno zostać wykonane w taki sposób, aby część kraty mogła zostać otwarta lub w razie potrzeby, okresowo zdemontowana (konieczna konsultacja z zespołem naukowym prowadzącym badania w jaskini – kontakt zapewni Zamawiający). Część otwieralna kraty ma posiadać system zabezpieczenia przed otwarciem przez osoby nieuprawnione i być wyposażona w zamek. Tego typu montaż ma umożliwić uprawnionym osobom, instytucjom jak i organom możliwość prowadzenia monitoringu przyrodniczego oraz badań naukowych w tym obiekcie.

Krata powinna być wykonana z rurek okrągłych wykonanych ze stali nierdzewnej, o średnicy rurki m.in. 1 cm. Wielkość oczka kratki wynosić powinna 15 cm x 15 cm, z jednym oczkiem w środkowej (centralnej) części kraty o wymiarze 25cm x  25cm – należy bezwzględnie przestrzegać podanych wymiarów, gdyż warunkować one będą swobodny wlot nietoperzy do jaskini, nie limitując zarazem dostępu do jaskini poszczególnym gatunkom. Jaskinia Żabia w miejscu planowanego wykonania kraty ma przekrój w kształcie trójkąta o wysokości ok. 3 m i podstawie ok. 5 m.

Wykonawca udzieli zamawiającemu 5 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.