Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawę fabrycznie nowych ringów oraz specjalistycznych

akcesoriów do ich osadzania (m.in. żywica, mieszalnik żywicy)”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ringów oraz specjalistycznych akcesoriów do ich osadzania (m.in. żywica, mieszalnik żywicy) w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowy wykaz dostawy:

- Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) – 646 sztuk

- średnica trzpienia: 10 mm – 12 mm,

- głębokość kotwienia: 70-90 mm,

- wykonana z  kwasoodpornej stali nierdzewnej,

- zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003,

- zgodna z normą PN-EN 959:2007,

- gwarancja - minimum 3 lata,

- zastosowanie:  kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie wpięcia karabinka wspinaczkowego,

- kolor niekolidujący z barwą skały.

- Wklejane wspinaczkowe stanowisko zjazdowe - 100 sztuki

- złożone z dwóch kotw wklejanych (ringów)  połączonych łańcuchem,

- średnica trzpienia kotwy: 10 mm – 15 mm,

- średnica pręta łańcucha: 7 - 10 mm,

- głębokość kotwienia: 80-150 mm,

- zgodne z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003,

- zgodne z normą pn-en 959:2007,

- wykonane z  kwasoodpornej stali nierdzewnej,

- zakończone koluchem o średnicy pręta 9-11 mm wykonanym z kwasoodpornej stali nierdzewnej

- gwarancja - minimum 3 lata,

- zastosowanie: stanowisko służące asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej,

- kolor niekolidujący z barwą skały.

- Zestaw do mocowania

- szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień - letnia - 25 sztuk

- pojemność 330-360 ml,

- masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego,

- stosowanie do temperatur podłoża w zakresach: od -5 do 35 stopni Celsjusza

- posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- posiadanie znaku CE,

- wyciskana przy użyciu pistoletu,

- szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.),

- do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych,

- żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3  w skałę wapienną,

- okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok.

- kolor żywicy musi być zbliżony do koloru skały

- szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień - zimowa - 40 sztuk

- pojemność 330-360 ml,

- masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego,

- stosowanie do temperatur podłoża w zakresach minimum: od -15 do 20 stopni Celcjusza,

- posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- posiadanie znaku CE,

- wyciskana przy użyciu pistoletu,

- szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.),

- do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych,

- żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3  w skałę wapienną,

- okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok.

- kolor żywicy musi być zbliżony do koloru skały

- Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała  żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letni  (opis jak w punkcie a)  kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie a):

- pistolet iniekcyjny - sztuk 1,

- mieszalnik żywicy - sztuk 50,

- pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1.

- Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała  żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień -zimowy (opis jak w punkcie b)  kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie b):

- pistolet iniekcyjny - sztuk 1,

- mieszalnik żywicy - sztuk 50,

- pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1.