Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa fabrycznie nowych ringów oraz specjalistycznego sprzętu i akcesoriów

do ich osadzania (m.in.. wiertarki, wiertła, akumulatory, agregat prądotwórczy,

żywica, wyciskacz, pompka)”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ringów oraz specjalistycznego sprzętu i akcesoriów do ich osadzania (m.in.. wiertarki, wiertła, akumulatory, agregat prądotwórczy, żywica, wyciskacz, pompka) w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowy wykaz dostawy:

- Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) - 450 sztuk

- średnica trzpienia: 10 mm – 12 mm,

- głębokość kotwienia: 70-90 mm,

- wykonana z  kwasoodpornej stali nierdzewnej,

- zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003,

- zgodna z normą PN-EN 959:2007,

- gwarancja - minimum 3 lata,

- zastosowanie:  kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie wpięcia karabinka wspinaczkowego.

- Kotwa wklejana (ring wspinaczkowy) - 150 sztuk

- średnica trzpienia: 10 - 14 mm,

- głębokość kotwienia: 110- 150 mm,

- wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej,

- zgodna z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003,

- zgodna z normą PN-EN 959:2007,

- gwarancja - minimum 3 lata,

- zastosowanie:  kotwa służąca asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej zakończonej oczkiem umożliwiającym wpięcie karabinka wspinaczkowego

- Wklejane wspinaczkowe stanowisko zjazdowe - 94 sztuki

- złożone z dwóch kotw wklejanych (ringów)  połączonych łańcuchem,

- średnica trzpienia kotwy: 10 mm – 15 mm,

- średnica pręta łańcucha: 7 - 10 mm,

- głębokość kotwienia: 80-150 mm,

- zgodne z normą PN-EN 795: 1999 +a1:2003,

- zgodne z normą pn-en 959:2007,

- wykonane z  kwasoodpornej stali nierdzewnej,

- zakończone koluchem o średnicy pręta 9-11 mm wykonanym z kwasoodpornej stali nierdzewnej

- gwarancja - minimum 3 lata,

- zastosowanie: stanowisko służące asekuracji wspinaczkowej do użycia w skale wapiennej

- Zestaw do mocowania

- szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letnia - 50 sztuk

- pojemność 330-360 ml,

- masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego,

- stosowanie do temperatur podłoża w zakresach: od -5 do 35 stopni Celsjusza

- posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- posiadanie znaku CE,

- wyciskana przy użyciu pistoletu,

- szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.),

- do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych,

- żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3  w skałę wapienną,

- okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok.

- szybkowiążąca, wysokowytrzymała żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień - zimowa - 50 sztuk

- pojemność 330-360 ml,

- masa żywiczna umożliwiająca zastosowanie do kamienia naturalnego,

- stosowanie do temperatur podłoża w zakresach minimum: od -15 do 20 stopni Celcjusza,

- posiadanie Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- posiadanie znaku CE,

- wyciskana przy użyciu pistoletu,

- szybkie wiązanie (czas wiązania w temp. ok. 20°C max 80 min.),

- do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych i zawilgoconych,

- żywica powinna dawać gwarancje bezpieczeństwa przy mocowaniu kotew wklejanych ze stali nierdzewnej (ringów i stanowisk wspinaczkowych) opisanych w punktach 1-3  w skałę wapienną,

- okres przydatności do użycia żywicy w momencie dostawy nie powinien być mniejszy niż 1 rok.

- Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała  żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień -letni  (opis jak w punkcie a)  kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie a):

- pistolet iniekcyjny - sztuk 1,

- mieszalnik żywicy - sztuk 50,

- pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1.

- Zestaw akcesoriów do szybkowiążącej, wysokowytrzymała  żywica hybrydowa do wklejania prętów ze stali nierdzewnej  w  podłoże z kamienia naturalnego - wapień -zimowy (opis jak w punkcie b)  kompatybilnych z żywicą wybraną do zakupu w punkcie b):

- pistolet iniekcyjny - sztuk 1,

- mieszalnik żywicy - sztuk 50,

- pompka do usuwania zwiercin - sztuk 1.

- Lina statyczna - 400 m - 1 sztuka

- średnica liny: od 10 mm do 11 mm,

- masa (g/m): od 55 do 70,

- posiada certyfikaty EN 1891 CE 0408,

- wytrzymałość statyczna na rozerwanie: minimum  30 kN,

- lina powinna być przeznaczona do zastosowań pracy z dostępem linowym.

- Lina dynamiczna - 4 sztuki

- długość 70 metrów,

- lina pojedyncza (do wspinania na pojedynczej linie),

- średnica liny: od 9,4 - 10,5 mm,

- masa (g/m): od 55 do 68,

- posiada certyfikaty EN 1891 CE,

- minimalna wytrzymałość na odpadnięcia: - 7,

- lina powinna być przeznaczona do wspinaczki skałkowej.

- Zestaw wierteł

- wiertła widiowe do betonu: średnica 14 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk,

- wiertła do betonu widiowe: średnica 14 mm, długość 155-165 mm – 40 sztuk,

- wiertła widiowe do betonu: średnica 12 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk,

- wiertła do betonu widiowe:  średnica 12 mm, długość 155-165 mm – 40 sztuk,

- wiertła widiowe do betonu: średnica 16 mm, długość 90-95 mm – 40 sztuk,

- wiertła do betonu widiowe:  średnica 16 mm, długość 155-165  mm – 40 sztuk,

wiertła powinny być kompatybilne do zastosowania z wiertarką udarową, o której mowa w punkcie 8.

- Akumulatorowa młotowiertarka udarowo-obrotowa - 1 sztuka

- wydajność nominalna: minimum 550 W,

- pojemność akumulatora wystarczająca do wywiercenia minimum 170 otworów (6 x 40 mm w betonie),

- energia udaru, minimum 2,5 J,

- nominalna prędkość obrotowa: minimum od 0 – 960 min-1,

- napięcie akumulatora	: 36 V,

- ciężar włącznie z akumulatorem: maksymalnie 5,5 kg,

- długość:  maksymalnie 400,0 mm,

- szerokość: maksymalnie 140,0 mm,

- wysokość: maksymalnie 250,0 mm,

- system montażu narzędzi: SDS-plus,

- min. zakres wierceń: średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 26mm,

- posiadane funkcje: bieg w prawo/lewo, sprzęgło przeciążeniowe,

- zgodność z normą CE,

- wyposażona w kompatybilne akcesoria: 2 akumulatory Li-Ion  o pojemności minimum 2,5 Ah, ogranicznik głębokości, dodatkowa rękojeść, ładowarka do akumulatorów, walizka narzędziowa,

- gwarancja: min. 1 rok.

- Wiertarka udarowa  - sztuka 1

- wydajność nominalna: minimum 850 W,

- zasilanie: prąd zmienny 220-230V,

- waga: maksymalnie 3,5 kg,

- nominalna prędkość obrotowa: minimum 0 – 770 / 1.990 min-1,

- zakres mocowania: minimum 1,5 – 13 mm,

- minimalna liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia 0 – 17.000 / 51.000 min-1,

- posiadane funkcje: przełączanie biegów, bieg w prawo/lewo, sprzęgło przeciążeniowe.

- gwarancja: min. 1 rok.

- Zestaw wierteł

- wiertła widiowe do betonu: średnica 14 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk,

- wiertła widiowe do betonu: średnica 12 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk,

- wiertła widiowe do betonu: średnica 16 mm, długość 90-170 mm – 20 sztuk,

wiertła powinny być kompatybilne do zastosowania z wiertarką udarową, o której mowa w punkcie 9.

- Generator prądu - 1 sztuka

- Zasilanie: benzyna,

- moc max. co najmniej - 3,0 kW,

- moc nominalna co najmniej - 2,6 kW,

- minimum 2 gniazda prądu zmiennego 230V 16A,

- minimum 1 gniazdo prądu stałego 12 V 8,3A,

- rozruch-ręczny

- maksymalna długość: 750 mm,

- maksymalna szerokość: 450 mm,

- maksymalna wysokość: 550 mm,

- masa sucha maksimum: 39 kg,

- zbiornik paliwa: minimum 5 litrów,

- wyposażenie: kontrolki pracy i przeciążenia, tryb pracy ekonomicznej, zestaw transportowy,

- gwarancja: min. 1 rok.